电缆型号各部分的代号及其含义

|  |  |  |  |  | 外护层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 | 绝缘种类 | 导体 | 内护层 | 特征 | 十位 | 个位 |
| ZR阻燃 TZR特种阻燃 NH耐火 DL低卤 WL无卤 | Z纸 X橡皮 V聚氯乙烯 Y聚乙烯 YJ交联聚乙烯 | L铝 铜芯不标注 | V聚氯乙烯内护套 Y聚乙烯内护套 H普通橡套 F氯丁橡套 L铝包 Q铅包 | D不滴流 F分相护套 P屏蔽 Z直流 CY充油 | 0无铠 2又层钢带铠装 3细纲丝铠装 4粗钢丝铠装 | 0无外被套 1纤维外被套 2聚氯乙烯外护套 3聚乙烯外护套 |

1、SYV：实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
2、SYWV(Y)：物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆，视频（射频）同轴电缆（SYV、SYWV、SYFV）适用于闭路监控及有线电视工程
　　SYWV（Y）、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构：（同轴电缆）单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯（绝缘）+（锡丝+铝）+聚氯乙烯（聚乙烯）

3、RVVP：信号控制电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯
　　用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。RVV护套线
4、RG：物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网（HFC）中传输数据模拟信号
5、KVVP：聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途：电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
6、RVV（227IEC52/53）聚氯乙烯绝缘软电缆 用途：家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
8、SBVV HYA 数据通信电缆用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途：适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
12、RIB 音箱连接线（发烧线）
13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途：电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
14、SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
15、UL2464 电脑连接线
16、VGA 显示器线
17、SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号（含综合用同轴电缆）
18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆，电梯专用
19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆

来源：http://www.sysbetter.com