| # Y |  | 测压仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：选型时请注明量程范围；精度等级；连接方式（螺纹、法兰、其它）、规格（M20×1.5、M14×1.5、M10×1、1/4NPT、G1/4、DN、PN值等）和标准(国标、英制、米制、机械部标准、化工部标准)；外壳（08F、SUS304）、接头（黄铜、SUS304、316L、1Cr18Ni9Ti、20#）、弹簧管(316L、1Cr18Ni9Ti、QSN6.5-1锡磷青铜、H68黄铜等)、膜片（316L、1Cr18Ni9Ti、哈C、Ta、Ti、蒙耐尔合金、衬氟）、膜盒（316Ti、1Cr18Ni9Ti、QSN6.5-1）、隔膜和机芯（316L、1Cr18Ni9Ti、黄铜）、法兰盘（SUS304、316L、1Cr18Ni9Ti、45#钢、镀铬）材质；特殊环境还需注明测量介质（防腐、防堵塞）；环境状况（防腐、防震、防尘、防爆、耐压、耐热等）；电接点表需注明触点功率（10VA、30VA）；远传表需注明输出信号类型供电方式等。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # T |  | 弹簧管 |  |  |  |  |  |  | # A |  |  | 氨用压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S |  | 变送器 |  |  |  |  |  |  | H |  |  | 氢用压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E |  | 膜 盒 |  |  |  |  |  |  | O |  |  | 氧用压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | 膜 片 |  |  |  |  |  |  | M |  |  | 耐热压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  | 精密表 |  |  |  |  |  |  | Y |  |  | 乙炔压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # C |  |  | 差 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  |  | 定 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | F |  |  | 防 腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | J |  |  | 记 忆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L |  |  | 调 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  | 耐 震 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P |  |  | 隔膜表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q |  |  | 安全型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S |  |  | 防 溅（不锈钢外壳）一般为IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 差动远传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  | 电接点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z |  |  | 电阻远传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | XC |  |  | 磁助电接点 注：多功能选择并列标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | － |  | 分隔符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  | 表盘直径（40；50；60；63；70；75；98；100；150；160；200；250） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## T |  |  | 径向凸装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TQ |  |  | 径向嵌装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z |  |  | 轴向直接安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZT |  |  | 轴向嵌装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZK |  |  | 轴向卡子安装 注：不标注为直接径向安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## G |  |  |  | 过载保护器 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | 散热器 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y1 |  |  |  | 软 管 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  | 角型转角 注：不标注为直接连接；加散热器请注明温度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 |  | I字型法兰 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 |  | 敞开式法兰（A；B） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F4 |  | 角度可调式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F5 |  | 探入式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F6 |  | 卡子式（卫生型） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F7 |  | 螺母式（卫生型） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F8 |  | 焊接一体式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F9 |  | 管道型 注：不标注为螺纹连接 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # H |  | 全不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  | 全 塑 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 防 爆 注：不注外壳材质为08F |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 选型举例：YTNP-100HF2B 0-0.6MPa DN50 PN1.6 RF HG20592 1997 316L（100圆全不锈钢耐震隔膜表） 敞开式法兰；量程0-0.6Mpa；法兰规格：DN50 PN1.6；密封形式：RF；执行标准：HG20592 1997；隔膜材料：316L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

压力仪表选型说明