双金属温度计选型说明

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 无固定装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 可动外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 可动内螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 固定外螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 活动法兰 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 滑动螺纹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 卫生型法兰 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 轴向型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 径向型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 转角型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 多角型（万向型） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Ф40、Ф60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Ф76、Ф80、93×93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Ф100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Ф127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Ф150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## DX |  |  |  |  |  |  |  | 带电接点 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J |  |  |  |  |  |  |  | 矩形 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 台式、壁式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分隔符 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力温度双显示 |
|  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防腐型 |
|  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 感温元件为热双金属片 |
|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属膨胀式温度计 |
| W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度测量仪表 |
| 选型时请注明以下参数： 测量温度范围（℃）；测量探杆长度（mm）；精度等级（1％、1.5％、2.5％）；探杆尺寸（Ф3.8mm、Ф6.35mm、Ф8mm、Ф9mm、Ф10mm、Ф12mm）；接介材质（1Cr18Ni9Ti、304、316、316L）；可制成充油耐震型；可安装再校准装置；可制作各种保护套管；可制作各种连接方式；其余特殊要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

温度计护套  选型说明

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## A |  | 1Cr18Ni9Ti | ## D | SUS316L |
|  |  |  |  | B |  | 0Cr18Ni12Mo2Ti | E | CS碳钢 |
|  |  |  |  | C |  | SUS316 | F | 铜合金 |
|  |  | ## Z |  |  |  | 整体结构 | 注：选型时请注明以下参数： 长度（mm）； 连接形式； 连接标准及尺寸； 测量介质和特性（工作压力、温度）。 |  |
|  |  | H |  |  |  | 分体焊接结构 |  |  |
| TL |  |  |  |  |  | 螺纹连接护套 |  |  |
| TF |  |  |  |  |  | 法兰连接护套 |  |  |
| TH |  |  |  |  |  | 焊接连接护套 |  |  |

来源：http://www.sysbetter.com